שיערוך דופלר לאותות ‪OCDM‬ — סיכום מצב

צעד 1: תשתית סימולציה ושחזור הגרפים של העבודה הקודמת

יוגב דרורי · מנחה: רון דבורה · 25.09.2026 · ‪github.com/yogevdrori/OCDM-Doppler‬

# 1. רקע ומטרה

הפרויקט עוסק בשיערוך פקטור הדופלר ‪a = v/c‬ של אות ‪OCDM‬ בערוץ חד-מסלולי. בתחום הרלוונטי ‪|a| ≲ 10⁻³‬, והדופלר גורם למתיחת ציר הזמן ‪t → (1+a)t‬ ולא רק להסטת תדר. העבודה נשענת על שני מקורות ועל שני מסמכי תוצאות של העבודה הקודמת במעבדה:

- [OCDM] Z. Tan, ‪OCDM Signal Analysis‬: מודל האות (פרקים 2–3), ה-‪AF‬ האנליטי של האות המתקבל (משוואות 8–12) ואלגוריתם ה-‪curve-fitting‬ (פרק 4).

- [CBSFS] M. Kumar, R. Dabora, IEEE Access 7, 2019: שיערוך ‪SFO‬ מבוסס ציקלוסטציונריות (משוואות 27–34). משמש כאן כשערוך דופלר ראשוני ‪âsr‬.

- מסמכי התוצאות 22Jan2026 ו-31Jan2026: ההרצות של Zikun. ה-‪CB-SFS‬ עבד היטב, ושיערוך הדופלר מבוסס ה-‪AF‬ נכשל (NMSE≈1.5 ב-20 dB, ו-NMSE=4.91 גם ללא רעש).

ההסבר שהגענו אליו: בתחום ‪τ‬ (ה-lag) הדופלר רק מותח את גרעין דיריכלה פי ‪(1+a)‬, כלומר שינוי צורה של כ-0.05% עבור ‪a=5·10⁻⁴‬. משטח העלות של ה-‪curve-fitting‬ כמעט שטוח, ולכן הבעיה מותנית רע מבנית. בתחום ‪α‬ (תדר המחזור), לעומת זאת, ההרמוניה ה-‪k‬ זזה ב-‪k·a·α₁‬, וזה המנוף ש-‪CB-SFS‬ מנצל. רון הציע לעבור לגלאי בחוג סגור (‪tracking loop‬) שזקוק רק לסימן השגיאה.

## תוכנית העבודה

| צעד | תוכן | סטטוס |
| --- | --- | --- |
| 1 | תשתית: מודל אות, ‪AF‬ אנליטי, ‪CB-SFS‬, אמידת ‪AF‬ ושחזור הגרפים | הושלם |
| 2 | מימוש ה-‪curve-fitting‬ (פרק 4) ושחזור ה-‪NMSE‬ של העבודה הקודמת | הבא בתור |
| 3 | עקומת S של ‪discriminator early-late‬ כהוכחת היתכנות לחוג | אופציונלי |
| 4 | הצגת השחזור והצעת החוג לרון | — |
| 5 | פיתוח הגלאי בחוג סגור (הפרויקט עצמו) | — |

# 2. המתמטיקה בקצרה

האות המשודר הוא רצף סמלי ‪OCDM‬ (‪IDFnT‬ של ‪Nis‬ סמלי מידע), ואחרי כל סמל יש מרווח שמירה של אפסים (לא ‪cyclic prefix‬). האות המתקבל [OCDM, משוואה 3] הוא ביטוי סגור:

‪Y(t) = A0·e−j2πf_{Txτ₀}/(2√Nis) · exp( j(2πΔf,at + Δφ) ) · X((1+a)t − τ₀) + W(t)‬     [OCDM] (3)

פונקציית האוטוקורלציה (‪AF‬) שלו מתפרקת לשלושה גורמים [OCDM, משוואות 8–12]:

‪cY(t,τ) = Πa(τ) · exp( jΘ(t,τ) ) · Γ(t,τ)‬     [OCDM] (8)

‪|Πa(τ)| = σD²|A0|²/(4Nis) · | sin(πNis(1+a)τ/Tis) / sin(π(1+a)τ/Tis) |‬     [OCDM] (11)

‪Π‬ הוא גרעין דיריכלה (שיא ‪σD²|A0|²/4 = 0.324‬, אפס ראשון ב-‪Tis/(Nis(1+a))‬), ‪Θ‬ היא פאזה ו-‪Γ∈{0,1}‬ היא מכפלת חלונות הפולס. ה-‪curve-fitting‬ משווה את ‪|Π|·Γ‬ ל-‪AF‬ האמפירי. מכיוון שמרווח השמירה הופך את ההספק הרגעי למחזורי, האות הוא ‪WSCS‬ ותדרי המחזור שלו הם:

‪αk = k(1+a)/Nsym ,     â = α̂k/(k·α₁) − 1‬     [CBSFS] (33)

‪CB-SFS‬ מאתר את השיאים של פונקציית העלות ‪C(α)‬ [CBSFS, 29] ומשם מחשב את ‪â‬.

# 3. מבנה הקוד

הקוד כתוב בפייתון ותלוי רק ב-‪numpy‬ ו-‪matplotlib‬. החבילה ‪ocdm_doppler/‬ היא התשתית, והסקריפטים בשורש משתמשים בה. כלל העבודה הוא שצעדים הבאים מוסיפים קבצים חדשים ולא משנים את מודולי צעד 1.

| קובץ | תפקיד | מקור |
| --- | --- | --- |
| ‪params.py‬ | כל פרמטרי הניסוי באובייקט אחד, ו-‪presets‬ שמשחזרים את שני המסמכים | מסמכי התוצאות |
| ‪signal_model.py‬ | משדר ‪OCDM‬ ומקלט עם דופלר, בלי ‪resampling‬ | [OCDM] פרקים 2–3, משוואה 3 |
| ‪analytical_af.py‬ | ה-‪AF‬ האנליטי ואבני הבניין שלו | [OCDM] משוואות 8–12 |
| ‪cbsfs.py‬ | שיערוך דופלר ציקלוסטציונרי | [CBSFS] משוואות 27–34 |
| ‪af_estimation.py‬ | אמידת ה-‪AF‬ האמפירי: בחירת זמן, גריד ‪lags‬ וזיהוי חלון | מסמכי התוצאות, שלבים 2(a)–2(b) |
| ‪verify_infrastructure.py‬ | 9 בדיקות שפיות | — |
| ‪study_cbsfs_accuracy.py‬ | סריקת רגישות של ‪CB-SFS‬ ל-‪M, Nseg, k‬ | — |
| ‪make_figures.py‬ | משחזר את כל הגרפים של מסמכי התוצאות | מסמכי התוצאות |
| ‪mc_cbsfs_22jan.py‬ | חדש: ‪Monte-Carlo‬ של ‪CB-SFS‬ בפרמטרים של 22Jan (סעיף 5.4) | מסמך 22Jan |

## params.py

| פונקציה | מה היא עושה | קישור |
| --- | --- | --- |
| ‪SystemParams‬ | מחלקה קפואה (‪frozen dataclass‬) שמתארת ניסוי שלם: מבנה הסמל, ה-front-end, הערוץ, הרעש והפרמטרים של האלגוריתמים. גדלים נגזרים כמו ‪T_s‬, ‪T_samp_ns‬, ‪Delta_f_a‬, ‪alpha_1_syn‬ ו-‪deltas‬ מחושבים כ-‪properties‬. | [OCDM] פרק 3 |
| ‪deltas‬ | קבוצת ה-‪lags‬ של ‪CB-SFS‬: ‪Δ = 0…Nis−1‬. חייבת לכלול את ‪Δ=0‬. | [CBSFS] 29 |
| ‪with_‬, ‪summary‬ | יצירת עותק עם שדות שונים, והדפסת סיכום. | — |
| ‪preset_noiseless_31jan‬ | הניסוי ללא רעש מ-31Jan (‪QPSK‬, ‪Navg=2¹²+1‬, ‪Nlag=31‬). | 31Jan ניסוי 1 |
| ‪preset_noisy_22jan‬ | הניסוי הרועש מ-22Jan (‪BPSK‬, ‪Navg=2¹⁰+1‬, ‪Nlag=64‬). | 22Jan הגדרה 1 |

## signal_model.py

| פונקציה | מה היא עושה | קישור |
| --- | --- | --- |
| ‪draw_symbols‬ | הגרלת סמלי מידע ‪BPSK/QPSK‬ בעלי תוחלת 0 ושונות ‪σD²‬. | [OCDM] 1–2 |
| ‪OCDMSignal.tx‬ | האות המשודר ‪X(t)‬ בכל זמן רציף: סכום צ'ירפים בחלון ‪[0,Tis)‬ ואפסים במרווח השמירה. | [OCDM] פרק 2 |
| ‪OCDMSignal.rx‬ | האות המתקבל ‪Y(t)‬ בכל זמן שמבקשים, כולל פקטורי ה-front-end, ‪CFO‬ ורעש. | [OCDM] 3 |
| ‪rx_at_grid‬, ‪grid_index‬ | דגימה על הגריד העדין ‪Ts‬ (קירוב לזמן רציף), כמו ‪⌊t/Ts⌉‬ במסמכים. | מסמכים, משוואה 1 |
| ‪rx_nominal‬ | דגימה בקצב הנומינלי של המקלט ‪Tsamp(ns)‬ בזמנים מדויקים. זה הקלט של ‪CB-SFS‬. | [CBSFS] IV-B |
| ‪_BlockNoise‬ | רעש CSCG דטרמיניסטי לפי אינדקס דגימה, כך שאותה דגימה מקבלת תמיד אותו רעש. | — |
| ‪chirp_matrix‬ | מטריצת ה-‪IDFnT‬. משמשת רק לאימות. | [OCDM] פרק 2 |

## analytical_af.py

| פונקציה | מה היא עושה | קישור |
| --- | --- | --- |
| ‪symbol_index‬ | אינדקס הסמל ‪m‬ שהזמן ‪t‬ נופל בו. | [OCDM] 10 |
| ‪Pi‬ | גרעין דיריכלה ‪Πa(τ)‬. זה הגורם שהצורה שלו נושאת את מידע הדופלר בתחום ‪τ‬. | [OCDM] 11 |
| ‪Theta‬, ‪Gamma‬ | הפאזה ‪Θ(t,τ)‬ וחלון התמיכה ‪Γ(t,τ)‬. | [OCDM] 12 |
| ‪c_Y‬ | ה-‪AF‬ המרוכב המלא ‪Π·ejΘ·Γ‬. | [OCDM] 8 |
| ‪af_magnitude‬ | ‪¦Π¦·Γ‬, הגודל שה-‪curve-fitting‬ מתאים אליו. | פרק 4, שלב 3 |
| ‪first_null_lag‬, ‪lag_support‬ | האפס הראשון ‪Tis/(Nis(1+a))‬ והתמיכה ‪Tis/(1+a)‬. | [OCDM] 11 |

## cbsfs.py

| פונקציה | מה היא עושה | קישור |
| --- | --- | --- |
| ‪segmented_caf‬ | CAF מקוטע: ממוצע של ‪Y[k]Y*[k−Δ]e−j2παk‬ על חלונות באורך ‪Nseg‬. | [CBSFS] 27 |
| ‪autocorrelated_caf‬ | אוטוקורלציה של ה-CAF המקוטע בהפרש ‪Nlag‬. | [CBSFS] 28 |
| ‪cost_function‬ | ‪C(α)‬ = סכום על ‪Δ‬. מקבלת מערך α שרירותי, כדי שה-‪discriminator‬ יוכל לקרוא לה עם שתי נקודות. | [CBSFS] 29 |
| ‪find_cycle_frequencies‬ | מקסימומים מקומיים מעל סף, עם עידון פרבולי תת-גרידי. | [CBSFS] 31 |
| ‪locate_harmonic‬ | חיפוש ההרמוניה ה-‪k‬ בחלון סביב ‪k·α₁‬. עמיד יותר מספירת שיאים. | תוספת שלנו |
| ‪estimate_doppler‬, ‪estimate_doppler_harmonic‬ | שיערוך ‪â‬ מתוך ההרמוניה: ‪α₁ = αk/k‬. | [CBSFS] 33–34 |
| ‪expected_cycle_frequencies‬ | ‪k(1+a)/Nsym‬, לאימות. | — |

## af_estimation.py

| פונקציה | מה היא עושה | קישור |
| --- | --- | --- |
| ‪make_signal‬ | אות ארוך מספיק ל-‪Navg‬ סמלים, עם ראשית זמן בסמל ‪K‬ כדי שהממוצע לא ייפול לזמנים שליליים. | שאלה פתוחה 5 |
| ‪variance_estimate‬ | אומדן השונות ‪σ̂²Y(t′)‬ לבחירת ‪tsel‬. | מסמכים, משוואה 1 |
| ‪lag_grid‬ | ‪Nlag‬ ערכי ‪lag‬ אחידים בתוך ‪(−Tis/(1+amin), Tis/(1+amin))‬. | שלב 2(b) |
| ‪empirical_af‬ | ה-‪AF‬ האמפירי, ממוצע על ‪Navg‬ סמלים. הערך המוחלט מחוץ לממוצע (ברירת מחדל, ראו סעיף 6). | שלב 2(b) |
| ‪detect_window‬ | ה-‪⌊Tis/((1+â)τreso)⌋‬ דגימות רצופות עם האנרגיה הגבוהה ביותר. | שלב 2(b) |
| ‪estimate_windowed_af‬ | שלבים 2(a)–2(b) המלאים. מחזיר ‪WindowedAF‬ עם ה-‪AF‬ בחלון והשוואה אנליטית. | שלבים 2(a)–2(b) |
| ‪true_window‬ | החלון האנליטי המדויק (לניסוי ה-‪dense window‬). | שלב 2(b) |

## החלטות תכנון

- בלי resampling. משוואה 3 היא ביטוי סגור, אז ‪Y(t)‬ מחושב בדיוק בזמנים שהמשערך מבקש, בלי שגיאת אינטרפולציה.

- שני גרידים נפרדים. אמידת ה-‪AF‬ על ‪Ts‬, ו-‪CB-SFS‬ על ‪Tsamp(ns)‬. כימות של הדגימות הנומינליות לגריד ‪Ts‬ יוצר שגיאת קצב מדומה בסדר ‪1/ρ ≈ 10⁻³‬, כגודל הדופלר עצמו.

- מרווח שמירה של אפסים. זה מה שהופך את ‪|Y[k]|²‬ למחזורי ונותן ל-‪CB-SFS‬ את הסיגנטורה החזקה ביותר.

# 4. בדיקות שפיות: 9/9 עוברות

פלט ‪python verify_infrastructure.py‬ (הרצה על הקוד מהריפו, ‪numpy 2.4‬, כ-30 שניות):

========================================================================

1. Chirp basis

========================================================================

[PASS] IDFnT is unitary   max|Phi^H Phi - I| = 2.24e-15

[PASS] chirp-FFT-chirp factorisation   max abs diff = 3.63e-14

========================================================================

2. Transmitted signal structure

========================================================================

SystemParams

N_is=16  N_gi=4  N_sym=20  mod=qpsk

T_samp_syn=2.5e-07s  T_is=4e-06s  T_sym=5e-06s

f_Tx=1e+09Hz  cfo=1000Hz  Delta_f_a=499000Hz

A_p0=(1.08+0.36j)  |A_p0|^2=1.2960  tau_p0=5e-07s

a in (-0.001, 0.001)  a_true=0.0005

rho=32  T_s=7.82032e-09s  (ref=a_min)

N_avg=4097  N_lag=64  N_a=262144  N_mc=128

SNR=infdB  P_n=0

CB-SFS: M=512  N_seg=256  N_T=2  alpha_1=0.05

[PASS] guard interval is zero (not a cyclic prefix)   max|X| in GI = 0.00e+00, min|X| in symbol = 0.106

[PASS] X(n T_samp) equals the IDFnT of the symbols   max abs diff = 6.44e-15

========================================================================

3. Received signal reduces to the transmitted one

========================================================================

[PASS] Y(t) = X(t)/2 for a=0, A0=1, tau=0, CFO=0   max abs diff = 0.00e+00

========================================================================

4. Empirical AF matches the analytical expression  [OCDM] Eqn. (11)

========================================================================

[PASS] AF peak equals sigma_D^2 |A0|^2 / 4   analytical peak = 0.3240, expected = 0.3240

[PASS] empirical AF matches analytical AF   peak emp/ana = 0.3211/0.3240, max rel. deviation = 2.437%

========================================================================

5. CB-SFS: cost-function peaks sit at k (1+a) / N_sym

========================================================================

[PASS] CB-SFS peaks at expected cycle frequencies (a=0)   a=0  peaks=[0.049901 0.099952]  expected=[0.05 0.1 ]

-> a_hat = -4.821748e-04   (true a = +0.000000e+00)

[PASS] CB-SFS peaks at expected cycle frequencies (a=0.0005)   a=0.0005  peaks=[0.049966 0.099993]  expected=[0.050025 0.10005 ]

-> a_hat = -7.218766e-05   (true a = +5.000000e-04)

========================================================================

SUMMARY: 9/9 checks passed

========================================================================

מה נבדק: בדיקות 1–2 מאמתות את בסיס הצ'ירפים (יוניטריות ופירוק chirp-FFT-chirp). בדיקות 3–5 מאמתות את מבנה האות: מרווח שמירה של אפסים, ‪X(nTsamp)‬ שווה ל-‪IDFnT‬ של הסמלים, ו-‪Y=X/2‬ במקרה המנוון. בדיקות 6–7 מאמתות מקצה לקצה שה-‪AF‬ האמפירי תואם את משוואה 11 (שיא 0.324, סטייה 2.4%). בדיקות 8–9 מאמתות שהשיאים של ‪C(α)‬ נמצאים במקום הנכון.

הסתייגות לגבי בדיקות 8–9: הן בודקות רק שהשיא נמצא בטווח 1% מ-‪α₁‬, ולא את דיוק ‪â‬. עם ברירת המחדל ‪Nseg=256‬ ו-‪M=600‬ השיערוך עצמו גרוע (‪â ≈ −4.8·10⁻⁴‬ עבור ‪a=0‬). זה תואם את טבלת ‪Nseg‬ בסעיף 6: לדיוק סביר צריך ‪Nseg ≥ 1024‬, ולכן ‪make_figures.py‬ משתמש ב-‪Nseg=2048‬.

# 5. תוצאות והשוואה לעבודה הקודמת

כל הגרפים שלנו נוצרו ב-‪python make_figures.py‬ (ריאליזציה אחת לכל גרף, כמו במסמכים). בכל זוג, הגרף שלנו מימין והגרף מהמסמך משמאל. בגרפים ה-22Jan, ‪âsr‬ מגיע מ-‪CB-SFS‬ שלנו (‪Nc=24000‬, ‪Nseg=2048‬, הרמוניה 1).

## 5.1 ניסוי ללא רעש (31Jan)

| הקוד שלנו | העבודה הקודמת (מסמך התוצאות) |
| --- | --- |

השוואה: הצורה זהה. אצלנו ה-‪AF‬ האמפירי יושב על האנליטי עם סטייה מקסימלית של 0.64% ושיא 0.324. במסמך השיא האמפירי מעט נמוך (כ-0.320). הנקודה המרכזית משותפת לשניהם: עקומת הדופלר ה"נבחר" (ירוק במסמך) חופפת כמעט לחלוטין לעקומת הדופלר האמיתי, ובכל זאת הערך הנבחר רחוק מהאמת (‪normalized bias‬ −1.01, NMSE 4.91). זו בדיוק ההתניה הרעה. ה-NMSE עצמו עוד לא שוחזר, כי ה-‪curve-fitting‬ הוא צעד 2.

## 5.2 ניסויים רועשים (22Jan), הגדרות 1–5

| הגדרה | מה שונה מהבסיס | תוצאה ויזואלית (שלנו מול המסמך) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ‪ρ=2⁵‬, ‪a=5·10⁻⁴‬ (בסיס) | זהה: אונה ראשית ~0.3, רצפה ~0.02 באונות הצד |
| 2 | ‪ρ=2⁶‬ | זהה להגדרה 1 |
| 3 | ‪amax=10⁻²‬, ‪a=5·10⁻³‬ | זהה להגדרה 1 |
| 4 | ‪amax=10⁻²‬, ‪ρ=2⁶‬ | זהה להגדרה 1 |
| 5 | ‪Nis=64‬ | זהה: האונה הראשית נעלמת לגמרי מהחלון בשני המקרים |

להלן הגדרה 1 (הגדרות 2–4 דומות מאוד, ומופיעות בנספח) והגדרה 5:

| שלנו: הגדרה 1 | המסמך: הגדרה 1 |
| --- | --- |

| שלנו: הגדרה 5 | המסמך: הגדרה 5 |
| --- | --- |

למה הגדרה 5 נכשלת (בשני המימושים): עם ‪Nis=64‬ מתקבל ‪Tis=16 μs‬, ורזולוציית ה-lag היא ‪τreso = 2Tis/(Nlag+1) ≈ 0.49 μs‬. האונה הראשית ברוחב ‪±Tis/Nis = ±0.25 μs‬, ומכיוון ש-‪Nlag=64‬ זוגי אין דגימה ב-‪τ=0‬. הדגימות הקרובות נופלות ב-‪±0.246 μs‬, כמעט בדיוק על האפסים. האונה הראשית פשוט לא נדגמת. זה מסביר גם את ה-NMSE הגבוה של ה-‪path delay‬ במסמך (59.7 ו-19.9).

## 5.3 הגדלת צפיפות ה-lags בתוך החלון הידוע (22Jan)

| הקוד שלנו | העבודה הקודמת (מסמך התוצאות) |
| --- | --- |

השוואה: אותה התנהגות בשניהם: האונה הראשית מתאימה היטב, ובאונות הצד ה-‪AF‬ האמפירי יושב מעל האנליטי. הרצפה הזו היא שארית הממוצע הסופי, בסדר ‪0.32/√Navg ≈ 0.01‬. כשלוקחים ערך מוחלט היא תמיד חיובית, ולכן יוצרת הטיה שיטתית באונות הצד. זה מתיישב עם ההסבר במסמך לכך שהצפיפות הגבוהה החמירה את התוצאה (NMSE 4.77).

## 5.4 דיוק CB-SFS: השוואה מספרית

הרצתי ‪Monte-Carlo‬ עם ‪Nmc=128‬ (כמו במסמך) בפרמטרים המדויקים של 22Jan (‪BPSK‬, ‪Nis=16‬, ‪A0=1.08+0.36j‬, ‪CFO‬ 1 kHz). ה-‪CB-SFS‬ לא תלוי ב-‪ρ‬, ולכן הגדרות 1/2 חולקות מספרים, וכך גם 3/4. הפרמטרים של ‪CB-SFS‬ במסמך (‪Nseg‬, ‪M‬) לא מצוינים. אצלנו ‪Nc=24000‬, ‪Nseg=2048‬, הרמוניה 1.

| הגדרות | ‪a‬ | ‪SNR‬ | NMSE‪ (מסמך)‬ | NMSE‪ (שלנו)‬ | RMSE‪ (מסמך)‬ | RMSE‪ (שלנו)‬ | הטיה מנורמלת (שלנו) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‪1, 2, 5‬ | ‪5·10⁻⁴‬ | ‪10 dB‬ | ‪0.0645‬ | ‪0.00813‬ | ‪1.27e-4‬ | ‪4.51e-5‬ | ‪+0.0005‬ |
| ‪1, 2, 5‬ | ‪5·10⁻⁴‬ | ‪20 dB‬ | ‪0.00440‬ | ‪0.00301‬ | ‪3.32e-5‬ | ‪2.75e-5‬ | ‪+0.0032‬ |
| ‪3, 4‬ | ‪5·10⁻³‬ | ‪10 dB‬ | ‪6.51e-4‬ | ‪6.37e-5‬ | ‪1.28e-4‬ | ‪3.99e-5‬ | ‪+0.0002‬ |
| ‪3, 4‬ | ‪5·10⁻³‬ | ‪20 dB‬ | ‪4.44e-5‬ | ‪3.00e-5‬ | ‪3.33e-5‬ | ‪2.74e-5‬ | ‪+0.0001‬ |

מה רואים: ב-20 dB התוצאות קרובות: ה-NMSE שלנו נמוך פי 1.5 בלבד, וה-RMSE פי 1.2. ב-10 dB שלנו נמוך פי 8–10. הסיבה היא שאצלנו השגיאה כמעט לא משתפרת בין 10 ל-20 dB (‪RMSE 4.51e-5 → 2.75e-5‬), כלומר היא כבר קרובה לרצפה שלא נקבעת על ידי הרעש התרמי, כנראה ‪self-noise‬ של הנתונים האקראיים ברשומה סופית. במסמך השגיאה יורדת כמעט כמו הרעש (‪RMSE 1.27e-4 → 3.32e-5‬). ההסבר הסביר: רשומה ו/או ‪Nseg‬ ארוכים יותר אצלנו מצליחים למצע יותר רעש ב-SNR נמוך. אי אפשר לאמת את זה בלי הפרמטרים שלהם (בסעיף 6 רואים ש-‪Nseg‬ לבדו משנה את השגיאה בשני סדרי גודל).

מה משותף לשני המימושים: ה-‪RMSE‬ המוחלט כמעט לא תלוי ב-‪a‬ (אותו ‪RMSE‬ עבור ‪a=5·10⁻⁴‬ ו-‪5·10⁻³‬), ולכן ה-NMSE קטן פי ~100 כש-‪a‬ גדל פי 10. זו שגיאה אדיטיבית שלא תלויה בגודל הדופלר. ההטיה אצלנו זניחה ולא מובהקת סטטיסטית (סטיית התקן של ממוצע 128 ריצות היא כ-0.5% מ-‪a‬). במסמך ההטיה ב-20 dB היא 0.12%.

הערה: במסמך ה-NMSE של ‪CB-SFS‬ בהגדרה 5 (‪Nis=64‬) זהה עד הספרה האחרונה להגדרה 1. זה מרמז שה-‪CB-SFS‬ לא הורץ מחדש עם ‪Nis=64‬, וכדאי לשאול על זה את רון.

## 5.5 פונקציית העלות של CB-SFS

המקבילה ל-Fig. 5 ב-[CBSFS]: ‪C(α)‬ עבור ‪a=0‬ מול ‪a=5·10⁻⁴‬ ב-10 dB (משמאל), והגדלה של ההרמוניה הראשונה (מימין). ההזזה ‪k·a·α₁ = 2.5·10⁻⁵‬ קטנה פי ~40 מרוחב השיא ‪1/Nseg‬, ולכן הדיוק תלוי בעידון התת-גרידי.

## 5.6 פלט make_figures.py

31-Jan: t_sel=2.499e-06s  sigma2=(0.0, 0.3235206634980214)  max|emp-ana|/peak=0.640%

22-Jan S1 10 dB: a_sr=+4.7045e-04 (true +5.0e-04)  t_sel=1.665e-06s  window=[-3.018e-06, 8.008e-07]s

22-Jan S1 20 dB: a_sr=+4.6015e-04 (true +5.0e-04)  t_sel=1.665e-06s  window=[-2.772e-06, 1.047e-06]s

22-Jan S2 10 dB: a_sr=+4.6659e-04 (true +5.0e-04)  t_sel=1.665e-06s  window=[-2.772e-06, 1.047e-06]s

22-Jan S2 20 dB: a_sr=+4.6693e-04 (true +5.0e-04)  t_sel=1.665e-06s  window=[-2.772e-06, 1.047e-06]s

22-Jan S3 10 dB: a_sr=+4.9797e-03 (true +5.0e-03)  t_sel=1.65e-06s  window=[-2.797e-06, 1.057e-06]s

22-Jan S3 20 dB: a_sr=+4.9798e-03 (true +5.0e-03)  t_sel=1.65e-06s  window=[-2.797e-06, 1.057e-06]s

22-Jan S4 10 dB: a_sr=+5.0091e-03 (true +5.0e-03)  t_sel=1.65e-06s  window=[-2.797e-06, 1.057e-06]s

22-Jan S4 20 dB: a_sr=+4.9833e-03 (true +5.0e-03)  t_sel=1.65e-06s  window=[-2.797e-06, 1.057e-06]s

22-Jan S5 10 dB: a_sr=+5.7719e-04 (true +5.0e-04)  t_sel=6.66e-06s  window=[-9.117e-06, 6.160e-06]s

22-Jan S5 20 dB: a_sr=+5.5013e-04 (true +5.0e-04)  t_sel=6.66e-06s  window=[-1.010e-05, 5.174e-06]s

22-Jan dense: a_sr=+4.6015e-04  t_sel=1.665e-06s

CB-SFS cost: M=1200  N_seg=1024  SNR=10 dB

השיערוך הראשוני ‪âsr‬ בריאליזציה הבודדת רחוק 7–15% מהאמת עבור ‪a=5·10⁻⁴‬, ובטווח 0.4% עבור ‪a=5·10⁻³‬. זה עקבי עם ה-‪RMSE‬ הקבוע בטבלה שבסעיף 5.4.

# 6. סיכום ההשוואה, ממצאים ושאלות פתוחות

| פריט | התאמה | הערה |
| --- | --- | --- |
| צורת ה-‪AF‬ ללא רעש (31Jan) | מלאה | סטייה 0.64%, שיא 0.324 |
| צורת ה-‪AF‬ הרועש, הגדרות 1–4 | מלאה | אונה ראשית, רצפת אונות צד ומיקום החלון |
| הגדרה 5 (N_is=64) | מלאה | שניהם מפספסים את האונה הראשית, וההסבר הוא רזולוציית ה-lag |
| צפיפות lags בחלון הידוע | מלאה | רצפה חיובית באונות הצד בשניהם |
| ‪CB-SFS NMSE‬ | חלקית | ב-20 dB קרוב (פי 1.5), ב-10 dB אצלנו נמוך פי ~8–10. ‪Nseg, M‬ שלהם לא ידועים. אותה תלות ב-‪a‬ |
| ‪curve-fitting NMSE‬ (4.91, 1.49, …) | טרם | צעד 2 |

## ממצאים מצעד 1

- הערך המוחלט מחוץ לממוצע. המסמכים כותבים ‪Σ|Y·Y*|/Navg‬, אבל הגרפים שלהם מתיישבים רק עם ‪|ΣY·Y*|/Navg‬. הגרסה עם הערך המוחלט בפנים הייתה נשארת סביב ‪0.32·π/4 ≈ 0.25‬ בקצה האונה, והגרף מראה ~0.02. כנראה טעות הקלדה במסמך.

- ‪Δ=0‬ חייב להיות בקבוצת ה-lags של CB-SFS. בלעדיו פונקציית העלות הופכת לרעש.

- את הסביבה של α≈0 יש להוציא מהחיפוש. השיא הסטציונרי גבוה פי ~27 משיאי תדרי המחזור.

- ‪Nseg‬ שולט בדיוק של CB-SFS (ללא רעש, M=1200, הרמוניה 2):

| ‪Nseg‬ | 128 | 256 | 512 | 1024 | 2048 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| שגיאה יחסית | −275% | −124% | +21% | +6.6% | +1.4% |

- להרמוניות גבוהות אין רווח נטו. השגיאה קטנה כמו ‪1/k‬, אבל גובה השיא דועך מהר, ולכן ‪k=1…4‬ שמישים ו-‪k≥5‬ קורס. המשמעות לחוג: ה-‪discriminator‬ צריך לשבת על היסוד או על ההרמוניה השנייה.

| ‪k‬ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| גובה השיא | 3.1e−3 | 1.9e−3 | 8.7e−4 | 2.0e−4 | 6.6e−5 |
| שגיאה יחסית | 0.7% | 3.4% | 1.3% | 1.3% | 2646% |

## שאלות פתוחות לרון

- מה היו פרמטרי ה-‪CB-SFS‬ (‪Nseg‬, ‪M‬, ‪NT‬, רזולוציית ‪α‬) והאם נעשה עידון תת-גרידי?

- האם הערך המוחלט ב-‪AF‬ האמפירי אכן מחוץ לממוצע (כפי שהגרפים מראים)?

- ה-‪CB-SFS NMSE‬ בהגדרה 5 זהה להגדרה 1. האם הוא הורץ מחדש עם ‪Nis=64‬?

- ייחוס ‪Ts‬: ב-22Jan ‪(1+amin)‬ וב-31Jan ‪(1+a)‬. מה הכוונה? (שתי האפשרויות נתמכות.)

- הממוצע על ‪i=−(Navg−1)/2…‬ מגיע לזמנים שליליים. איך זה טופל? (אצלנו ראשית הזמן הוזזה לסמל ‪K‬.)

# 7. הצעדים הבאים

- צעד 2: מימוש ה-‪curve-fitting‬ (פרק 4, שלב 3) מעל ‪af_estimation‬ ושחזור ה-NMSE=4.91 (ללא רעש) וה-1.49 (20 dB). ‪make_figures.py --a-chosen‬ כבר מוכן להוסיף את עקומת הדופלר הנבחר.

- צעד 3: עקומת S של ‪discriminator early-late‬ על ‪C(α)‬ סביב היסוד, באמצעות ‪cost_function‬ הקיימת.

- צעד 4: הצגת השחזור וההצעה לרון, יחד עם השאלות הפתוחות.

# נספח: הגדרות 2–4 (22Jan)

| שלנו: הגדרה 2 | המסמך: הגדרה 2 |
| --- | --- |

| שלנו: הגדרה 3 | המסמך: הגדרה 3 |
| --- | --- |

| שלנו: הגדרה 4 | המסמך: הגדרה 4 |
| --- | --- |